構造チェックシート　　　　－ＣＦＴ造―

１） 建築物概要書

| 件 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建物用途 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地域指定 |  | □ 防火 □ 準防火 □ 無指定 |  |  |  |  |  |  |
| 面 積 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 階 数 |  | 地下 地上 塔屋 |  |  |  |  |  |  |
| 高さ・スパン |  |  |  |  | 建築物の高さ |  |  |  |
|  |  | 最高部の高さ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 長辺方向 短辺方向 |  |  |  |  |
| 主 体 構 造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 構造設計上の特色 | 地上階 ： 地下階 ： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鉄 骨 柱 梁 コンクリート 充填ｺﾝｸﾘｰﾄ 被覆ｺﾝｸﾘｰﾄ 一般ｺﾝｸﾘｰﾄ 鉄 筋： |  |  |  | 柱・梁接合部およびダイアフラムの形状（図面） |  |  |
|  | 耐力壁その他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 柱・柱接合部： 柱・梁仕口部： （フランジ） （） 梁・梁接合部： （フランジ） （） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外 壁 |  |  |  | 内 壁 |  |  |
| 耐火設計上の特色 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工計画の特色 |  |  |  |  |  |  |  |  |

２）構造設計チェックシート（１）

●　以下のチェックシートで技術指針の規定外事項がある場合は後ろに検討書を添付して、チェックシートの　　　「規定外事項の検討書ページ」にそのページを記載してください。

●　チェックシートの（　　ｐ）には計算書の頁を記入してください。

| 適用項目 | 相互拘束効果を考慮する場合 |  | 相互拘束効果を考慮しない場合 |
| --- | --- | --- | --- |
| １．柱（柱長さと柱外径の比、検討式） （ に値を記入する） |  |  |  |
| 円形断面 | hｏ/Ｄ＝ ≦６ ( ｐ) |  | Lk/Ｄ＝ ≦ 30 ( ｐ) |
| 角形断面 | hｏ/Ｂ＝ ≦６ ( ｐ) |  | Lk/Ｂ＝ ≦ 30 ( ｐ) |
| 柱の検討式と適用階 検討式 適用階 | 短柱の設計式 ( ｐ) |  | 長柱の設計式 ( ｐ) |
|  | □ＣＦＴ指針式 □ＳＲＣ規準式 （ 階） （ 階） |  | □学会ＣＦＴ式 □ＳＲＣ規準式 （ 階） （ 階） |
| 規定外事項の検討書ページ ｐ |  |  |  |
| ２．使用材料の強度（N/㎜２） （ に値を記入する） |  |  |  |
| コンクリートの 設計基準強度 | 充填形の場合 Fｃ＝ (≦ 60,≧ 24) ( ｐ) 遠心成形による充填形の場合 Fｃ＝ (≦ 90) ( ｐ) |  | 充填形の場合 Fｃ＝ ≦ 60 ( ｐ) 充填被覆形の場合 Fｃ＝ ≦ 42 ( ｐ) |
| 鋼管の基準強度 | Ｆ＝ (≦ 440,≧ 235) ( ｐ) |  | 充填形の場合 Ｆ＝ ≦ 440 ( ｐ) 充填被覆形の場合 Ｆ＝ ≦ 355 ( ｐ) |
| 規定外事項の検討書ページ ｐ |  |  |  |
| ３．鋼管の使用材料 （□内をチェックし、使用材料を囲む） |  |  |  |
| □ SN400,SS400,SM400,STK400,STKN400,STKR400 □ BCP235 □ BCR295 □ SN490,SM490,SM490Y,SMA490,STK490,STKN490,STKR490 □ BCP325 □ SM520 □ SM570Q □ SA440 |  |  |  |
| 規定外事項の検討書ページ ｐ |  |  |  |
| ４．鋼管柱の径厚比の上限 （ に値を記入する） |  |  |  |
| 円形鋼管柱 | Ｄ/t＝ (≦ 67 ) ( ｐ) | ｈ０ /Ｄ>6かつLk/Ｄ≦12の場合 Ｄ/t＝ (≦67,150,109,100)( p) Lk/Ｄ>12の場合 Ｄ/t＝ (≦67 ) ( p) |  |
| 角形鋼管柱 | Ｂ/t＝ (≦ 55 ) ( ｐ) | ｈ０/Ｂ>6かつLk/B≦12の場合 Ｂ/t＝ (≦44,72,61,59) ( p) Lk/Ｂ>12の場合 Ｂ/t＝ (≦44 ) ( p) |  |
| 規定外事項の検討書ページ ｐ |  |  |  |

・記号説明 　  hｏ ： 柱の内法長さ , Lk ： 柱の座屈長さ ,Ｂ: 角形鋼管の幅 ,Ｄ：円形鋼管の外径 ,ｔ：鋼管の板厚

構造設計チェックシート（２）

●　以下のチェックシートで技術指針の規定外事項がある場合は後ろに検討書を添付して、チェックシートの

「規定外事項の検討書ページ」にそのページを記載してください。

●　チェックシートの（　　ｐ）には計算書の頁を記入してください。

|  | 相互拘束効果を考慮する場合 |  |  | 相互拘束効果を考慮しない場合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ５．柱軸力の制限（kN） （ に最大値を記入する） |  |  |  |  |  |
| 短 期 荷重時 | ルート２ | Ｎｃｕ＝ ≦Ｎｌｉｍ＝ ( ｐ) |  | Ｎ＝ ≦ｃA･Fｃ＋ｓA･ｓfｃ ＝ ( ｐ) |  |
|  | ルート３ | Ｎ＝ ≦ｃA･Fｃ＋ｓA･ｓfｃ ＝ （ ｐ） |  |  |  |
| メ カ ニ ズ ム 時 | 円 形 | Ｎ＝ ≦0.7Ｎｏ＝ ( ｐ) Ｎ/Ｎｏ≦ Ｎｏ＝ |  | Lｋ/D,B≦12 「建築物の構造規定」に準拠 Ｎ/ＮＯ＝ ( ｐ) Lｋ/D,B＞12 Ｎ/ＮＯ＝ ( ｐ) |  |
|  | 角 形 | Ｂ/ｔ＝ ≦ 44 Ｎ＝ ≦0.7Ｎｏ＝ ( ｐ) Ｎ/Ｎｏ≦ Ｎｏ＝ 44＜Ｂ/ｔ＝ ≦ 55 Ｎ＝ ≦0.4Ｎｏ＝ ( ｐ) Ｎ/Ｎｏ≦ Ｎｏ＝ |  |  |  |
| 規定外事項の検討書ページ ｐ |  |  |  |  |  |
| ６．柱梁仕口部 （□内をチェックする） |  |  |  |  |  |
|  | 仕口形式 □柱通し □梁通し |  | 仕口強度検討式 （ ｐ） □SRC式 □鋼管構造設計規準式 □その他 |  |  |
|  | ダイアフラム形式 □内ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ □外ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ □通しﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ □その他 |  | ダイアフラム検討式 （ ｐ） □SRC式 □鋼管構造設計指針式 □その他 |  |  |
| その他の場合の検討書ページ ｐ |  |  |  |  |  |
| ７．ダイアフラムの使用材料 （□内をチェックし、使用材料を囲む） |  |  |  |  |  |
| □ SN400,SS400,SM400 □ SN490,SM490,SM490Y,SMA490 □ SM520 □ SM570Q □ SA440 |  |  |  |  |  |
| 規定外事項の検討書ページ ｐ |  |  |  |  |  |
| ８．コンクリートと鋼管の付着 |  |  |  |  |  |
| □ＳＲＣ式による （ ｐ） □その他の考えによる（検討書ページ ｐ） |  |  |  |  |  |
| ９．柱 脚 （□内をチェックする） |  |  |  |  |  |
| 柱脚の形式 □埋込み □根巻き □露出 □その他（ ） |  |  |  |  |  |
| 柱脚検討式 □SRC式 □鋼管構造設計指針式 □その他の考えによる ( p) |  |  |  |  |  |

Ｎｃｕ　　　：　長期柱軸力＋2.0×1次設計用地震荷重時柱軸力

Ｎｌｉｍ     ：  「CFT造技術基準・同解説の運用及び計算例等」の5.3.1式または5.3.2式でＲu＝1.5（ＦＢランク）となる軸力

Ｎ        ：  短期荷重時柱軸力、保有耐力算定時柱軸力

Ｎｏ       ：  ｃA･Fｃ＋ｓA･ｓσｙ

ｃA　　  　：　コンクリート部分の断面積   　　　　　ｓA        ：　鋼管の断面積

ｓfｃ　　 　  ：  鋼管の短期許容圧縮応力度でＦ値に等しくとってよい

３）施工計画チェックシート（１）

- 以下のチェックシートで、技術内容の詳細を記述する場合は、後ろに検討書を添付して、そのページを

記載して下さい。

| 項 目 | チ ェ ッ ク 内 容 |
| --- | --- |
| 1.施工管理技術者 | ・ 名前 ・登録番号 |
| 2.ＣＦＴ造柱施工実績 | ・ 技術ランク □ＳＡ □Ａ □Ｂ □Ｃ ・ ｺﾝｸﾘｰﾄ設計基準強度 N/㎜２ ・ＣＦＴ造柱施工件数 件 |
| 3.施工実験種類 検討方法 得られた結論 | □ 試し練り □ 小規模モデル実験 □ モデル実験 □ その他 □ 当協会指導実験 ・ 設計基準強度 N/㎜２ ・ スランプ、スランプフロー cm ・ 調合 水結合材比 セメント 水 細骨材 粗骨材 混和剤 混和材 % kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 ・ 上記施工実験等の実施日 年 月 日 |
| 4.工程 | ・ 鋼管柱組立 ・ コンクリート充填 |
| 5.コンクリート充填工法 | ・地上階 □圧入工法 □落とし込み充填工法 □遠心成形工法 □その他 ・地下階 □圧入工法 □落とし込み充填工法 □遠心成形工法 □その他 |
| 6.レディーミクスト コンクリート工場 | □ 未決定 □ 決定 ・ 工場概要 （ ｐ） ・ 工場名 ・ 現場までの輸送時間 ・ 工場選定理由 |
| 7.打込み | ・ １日の充填鋼管本数 本 ・柱総本数 本 ・ １回のコンクリート充填量 ｍ3 /本 ・ １回のコンクリート充填最高高さ ｍ ・ コンクリート品質管理方法 （ ｐ） |
| 8.鋼管柱の形状・加工 (1)圧入工法 (2)落し込み充填工法 (3)鋼管どおしの接合方法 (4)鋼管上部の形状 | ・ 圧入口の位置、形状、寸法 （ ｐ） ・ 圧入口の開口補強方法 （ ｐ） ・ 圧入口の開閉装置 （ ｐ） ・ 曲がり管取付け方法 （ ｐ） ・ ダイアフラム打設孔形状 （ ｐ） ・ その他 （ ｐ） |

施工計画チェックシート（２）

- 以下のチェックシートで、技術内容の詳細を記述する場合は、後ろに検討書を添付して、そのページを

記載して下さい。

| 項 目 | チ ェ ッ ク 内 容 |
| --- | --- |
| 9.圧入工法による打込計画 | ・ポンプ車機種 （ ｐ） ・圧送配管と圧送負荷計算 （ ｐ） ・打止め方法 （ ｐ） ・打継ぎ方法 （ ｐ） |
| 10.落し込み充填工法 による打込計画 | ・コンクリート受取方法 [ﾊﾞｹｯﾄ、ﾎﾟﾝﾌﾟ車等] （ ｐ） ・充填管の取扱い （ ｐ） ・打止め方法 （ ｐ） ・打継ぎ方法 （ ｐ） |
| 11.人員配置と役割 | （ ｐ） |
| 12.遠心成形コンクリート工法 | ・製造工場名 ・工場概要 （ ｐ） ・鋼管柱の形状 （ ｐ） ・接合用グラウトの品質条件 （ ｐ） ・建方順序と接合方法 （ ｐ） ・品質管理項目と方法 （ ｐ） |
| 13.品質管理計画 | ・ｺﾝｸﾘｰﾄ品質管理計画記録方法 （ ｐ） ・鋼管品質管理計画記録方法 （ ｐ） |
| 14.CFT構造設計審査後 の変更事項 | □ 有 □ 無 ・変更事項 （ ｐ） |
| 15.備 考 | ・特定行政庁からの指導等 ・その他 |