TBTC耐震診断・耐震改修評定委員会判定資料

□□□□□□□□□耐震診断・耐震補強設計判定資料

- 耐震診断対象棟名　：

（略称：	）

- 担当事務所　：

（担当者名：	）

- 所在地　：

- 竣工年　：	（　　　期）

- 設計図書の有無　：（ 有 ・ 無 ）[対応：	]

- 構造計算書の有無　：（ 有 ・ 無 ）[対応：	]

- 建物用途　：

- スパン数　：長辺方向（X方向：　）×短辺方向（Y方向	：　）

- 構造種別　：

- 階数　：地上 	 階，地下 	 階，塔屋 	 階

延べ床面積 	 ｍ2，軒高さ 	 m，各階階高さ 	  m

- 地形（敷地概況）　：

- 基礎工法(杭耐力,地耐力度)：

- 支持層までの厚さ　：

- 表層地盤種別　：	（Tc＝	秒）

- 構造耐震判定指標　：Iso＝Es・Z・G0・U0＝		（第	次診断）

G1＝	，G2＝	，G3＝

- 使用したソフト名　：

- 建物経歴　：

準拠基準　：

〔耐震診断・補強設計〕担当者のコメント

- 現地調査ならびに診断に際して気付いた事項

a．現地調査関連事項

（屋上突出物の有無や関連するコメント）

（ひび割れ状況、コンクリート中性化深さなど）

経年指標T値：

b．建物の特徴

形状指標SD値：　　　～

（形状指標における減点項目）

c．常時荷重時の不具合など

- 診断方法および診断結果

a．診断上の仮定

b．診断結果

- 補強方針、補強概要、補強後の構造耐震指標（略算値、精算値）

a．補強方針（強度型補強、靭性型補強）

b．補強概要（補強部材数：各方向、各階別）

c．補強後の構造耐震指標（耐震補強の目標値RIS）

建物用途と形状、調査結果、診断結果の概要

- 建物用途	：学校、教室、管理棟、図書室、体育館、渡り廊下、共同住宅、寄宿舎、 庁舎、事務所、文化会館、警察署、消防署、公民館、その他

- 地下階	：（有・無、全地下、半分、1部、ドライエリアの有無と程度、診断の有無）

- 塔屋	：（有・無、純ラ－メン構造、壁式構造、診断の有無）

- 煙突	：（有・無、使用中、使用していない、構造形式、診断の有無）

- 大スパン（柱抜け）：（有・無、大教室、講堂、集会室、ホ－ル、その他）

- 吹き抜け部分	：（有・無、大ホ－ル、講堂、体育館、ホ－ル、その他）

- スキップフロア－、中2階など：（有・無、スキップフロア-、中2階、ギャラリ－、その他）

- 混合構造	：（有・無、S造梁、S造柱、屋根、SRC造梁、SRC造柱、WRC造下屋、その他）

- エキスパンションジョイント：（有・無、間隔：層高さの1/100以上、1/100～1/200、
1/200以下、不明）

- 柱と梁の偏心接合：（有・無、e、e1の値、捩り考慮の有無）

- 異種の基礎	：（有・無、直接地盤支持と杭、支持杭と摩擦杭、杭長の違い、その他）

- 杭頭接合部アンカ－：（詳細の有・無、アンカ－筋の有無、杭引抜き耐力考慮の有無）

- 不同沈下	：（有・無、推定原因、関連する構造躯体のひび割れの状況）

- 常時荷重時の不具合：（有・無、推定原因、関連する構造躯体のひび割れの状況）

表12. 不同沈下（ランクは別表2による）

| 通り名、方向 |  |
| --- | --- |
| 1スパンの不同沈下量の最大値とそのランク | 1/ （ランク： ） |

- 各階、各方向のFe値：

表13. Fe値又は偏心率

|  | 1階 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 長辺方向 |  |  |  |  |  |
| 短辺方向 |  |  |  |  |  |

- 各階、各方向のFs値：

表14. Fs値

|  | 1階 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 長辺方向 |  |  |  |  |  |
| 短辺方向 |  |  |  |  |  |

表16-1. 形状指標(SD)

階　　　　　方向

| 項目 |  |  | 計算値 |  |  | 第2次・第3次診断用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | R2i | Gi | qi |
| 平面形状 | a | 整形性 |  |  |  | 0.5 |  |  |
|  | b | 辺長比 |  |  |  | 0.25 |  |  |
|  | c | くびれ |  |  |  | 0.25 |  |  |
|  | d | エキスパンションジョイント |  |  |  | 0.25 |  |  |
|  | e | 吹抜 |  |  |  | 0.25 |  |  |
|  | f | 吹抜の偏在 |  |  |  | 0 |  |  |
|  | g |  |  |  |  |  |  |  |
| 断面形状 | h | 地下室の有無 |  |  |  | 1.0 |  |  |
|  | i | 層高の均等性 |  |  |  | 0.25 |  |  |
|  | j | ピロティの有無 |  |  |  | 1.00 |  |  |
|  | k |  |  |  |  |  |  |  |
| 平面・断面剛性分布 | ι | 偏心率 |  |  |  | 1.0 |  |  |
|  | m | 剛重比 |  |  |  | 1.0 |  |  |
| 平面・断面形状指標（SD=qa×qb…×qm） |  |  |  | 長辺 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 短辺 |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表16-2. 経年指標Ti（   階）

| 項目 |  |  | 構造ひび割れ・変形 |  |  | 変質・老朽化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程度 |  |  | a | b | c | a | b | c |
|  |  |  | 1.不同沈下に関するひび割れ 2.誰でも肉眼で認められる梁、壁、柱のせん断ひび割れ、または斜めひび割れ | 1.2次部材に支障をきたしているスラブ、梁の変形 2.離れると肉眼で認められない梁、壁、柱のせん断ひび割れ、または斜めひび割れ 3.離れても肉眼で認められる梁、柱の曲げひび割れ、または垂直ひび割れ | 1.a,bには該当しない軽微な構造ひび割れ 2.a,bには該当しないスラブ、梁のたわみ | 1.鉄筋さびによるコンクリートの膨張ひび割れ 2.鉄筋の腐食 3.火災によるコンクリートのはだわれ 4.化学薬品等によるコンクリートの変質 | 1.雨水、漏水による鉄筋さびの溶け出し 2.コンクリートの鉄筋位置までの中性化または同等の材令 3.仕上げ材の著しい剥落 | 1.雨水・漏水、化学薬品等によるコンクリートの著しい汚れまたはしみ 2.仕上げ材の軽微な剥落または老朽化 |
| 部位 |  | 範囲 |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ 床 小梁 を含む |  | ①総床数の1/3以上 | 0.017 | 0.005 | 0.001 | 0.017 | 0.005 | 0.001 |
|  |  | ②同上1/3～1/9 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0.002 | 0 |
|  |  | ③同上1/9未満 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0 |
|  |  | ④同上 注)0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅱ 大梁 |  | ①建物1方向につき総部材数の1/3以上 | 0.05 | 0.015 | 0.004 | 0.05 | 0.015 | 0.004 |
|  |  | ②同上1/3～1/9 | 0.017 | 0.005 | 0.001 | 0.017 | 0.005 | 0.001 |
|  |  | ③同上1/9未満 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0.002 | 0 |
|  |  | ④同上 注)0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ 壁 ・ 柱 | ①総部材数の1/3以上 |  | 0.15 | 0.045 | 0.011 | 0.15 | 0.045 | 0.011 |
|  | ②同上1/3～1/9 |  | 0.05 | 0.015 | 0.004 | 0.05 | 0.015 | 0.004 |
|  | ③同上1/9未満 |  | 0.017 | 0.005 | 0.001 | 0.017 | 0.005 | 0.001 |
|  | ④同上 注)0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減点数 | 小計 |  |  |  |  |  |  |  |
| 集計欄 | 合計 |  | p1＝ |  |  | p2＝ |  |  |
| 階の経年指標 Ti＝(1－p1)×(1－p2)＝ |  |  |  |  |  |  |  |  |

表17. 耐震診断結果の表示と調査・診断結果の総括

| 方向 |  | 加力方向 |  | 建物名 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 診断次数 |  |  | 構造耐震判定指標Iso＝Es･Z･G0･U0＝ 0.3･Z･G0･U0＝ |  |  |  |  |  |  |  |
| 階 | C | F | 破壊形式 | 適用式 [Fu,Fu’の値] | E0 | SD | T | Is | CTU･SD | 判定 |
| 5 |  |  |  | (4)式 (5)式 [Fu＝ ] [Fu’＝ ] | （ ） |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 4 |  |  |  | (4)式 (5)式 [Fu＝ ] [Fu’＝ ] | （ ） |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 3 |  |  |  | (4)式 (5)式 [Fu＝ ] [Fu’＝ ] | （ ） |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 2 |  |  |  | (4)式 (5)式 [Fu＝ ] [Fu’＝ ] | （ ） |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 1 |  |  |  | (4)式 (5)式 [Fu＝ ] [Fu’＝ ] | （ ） |  |  | ( ) | ( ) |  |
| 診断者コメント（調査・診断結果の総括） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

耐震補強設計結果の表示

（補強後）

## 耐震補強部材の数量

表20-1 耐震補強部材の数量

| 階 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方向 | 長辺 | 短辺 | 長辺 | 短辺 | 長辺 | 短辺 | 長辺 | 短辺 | 長辺 | 短辺 | 合計 |
| 鉄骨ブレ－ス数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 後打ち壁数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 増し打ち壁数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 開口閉塞壁数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 補強柱数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| スリット設置箇所数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 補強梁数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| エキスパンションジョイント拡幅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壁撤去数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 補強方針に関するコメント（強度型補強、靭性型補強の別や煙突、塔屋の解体など） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |