耐震委員会　基本要件チェックシート（SRC用）

建物概要

| ①用途 |  | ②階数（地上／下） |  | ③塔屋 |  | ④平面形 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑤構造 |  | ⑥Exp.J（スリット） |  | ⑦基礎 |  | ⑧Fc |  |

チェック項目

| （図面のチェック段階） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | 項目 | 条件 | チェック | 備考 |
| ① | 床の構造形式 | a．床または屋根がS造がある | □Yes □No | Yes→発注者に相談（A1） |
|  |  | b．床に大きな吹抜けがある | □Yes □No |  |
|  |  | c．床が一体のRC造 | □Yes □No |  |
| ② | 剛性率 | a．壁ぬけが多い | □Yes □No | Yes→診断時に特に注意する（B1） |
| ③ | 偏心率 | a．壁の偏心が顕著である | □Yes □No | Yes→診断時に特に注意する（B2） |
| ④ | 鉄骨形式 | a．柱、梁が比重腹形である | □Yes □No | Yes→診断時に特に注意する（B3） |
|  |  | b．（yesの時）リベット接合である | □Yes □No |  |
| ⑤ | 柱脚形式 | a．非埋込み型柱脚である | □Yes □No | Yes→診断時に特に注意する（B4） |
| （現地調査段階） |  |  |  |  |
| ⑥ | 不同沈下 | a．レベルとひびわれの傾向一致 | □Yes □No | Yes→発注者に相談（C1） |
| ⑦ | 部材の断面欠損 | a．欠損の部材が多い | □Yes □No | Yes→発注者に相談（C2） |
| ⑧ | コンクリート調査 結果 | a．σBD＜13.5N／mm2 | □Yes □No | Yes→発注者に相談（C3） |
|  |  | b．中性化が著しい | □Yes □No | Yes→発注者に相談（C4） |
| （診断の初期段階） |  |  |  |  |
| ⑨ | Exp.Jの有無 | a．原設計にExp.Jはある | □Yes □No | Yes→幅が十分か確認（D1） |
|  |  | b．Exp.Jを拡幅･新設する | □Yes □No | Yes→発注者に相談（C5） |
| ⑩ | 構造スリットの有無 | a．原設計に構造スリットはある | □Yes □No | Yes→幅が十分か確認（D2） |
|  |  | b．構造スリットを拡幅する | □Yes □No | Yes→発注者に相談（E） |
|  |  | c．構造スリットを新設する | □Yes □No | Yes→発注者に相談（E） |
| （診断のまとめ） |  |  |  |  |
| ⑪ | IS＜0.3の階の有無 | a．IS＜0.3の階がある | □Yes □No | Yes→発注者に相談（F1） |
|  |  | b．（yesの時）σBD＜13.5である | □Yes □No | Yes→発注者に相談（F2） |
|  |  | c．（yesの時）第2種部材がある | □Yes □No | Yes→発注者に相談（F3） |
|  |  | d．（yesの時）SD＜0.8である | □Yes □No | Yes→発注者に相談（F4） |
| ⑫ | 第2種構造部材 の有無 | a．原設計のままで第2種がある | □Yes □No | Yes→原則として発注者に相談（G1） |
|  |  | b．診断時にスリットを設定した | □Yes □No | No→原則として発注者に相談（G2） |
|  |  | c．（bでyes）第2種解消した | □Yes □No |  |
| （その他） |  |  |  |  |
| ⑬ | 付属物の検討 | a．外部階段がある | □Yes □No | Yes→診断が必要（H1） |
|  |  | b．コンクリートブロック帳壁がある | □Yes □No |  |
|  |  | c．その他、付属物がある | □Yes □No |  |